МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Машинно-зависимые языки программирования

ЗАДАНИЕ 3

Студента 2 курса 221 группы

Номеровского Максима Сергеевича

Саратов 2025

Ход задания

Задание 3.1. В регистре AX задано число от 0 до 65535. Выведите это число на экран. (Проверить программу для числа более 2600.)

Задание 3.2. Используя 32-битные регистры процессора (EAX, EBX, EDX), напишите программу, выводящую на экран число 65536. Число 65536 изначально поместить в регистр EAX.

Тексты программ

Программа 1

.model small

.stack 100h

.data

Msg db 'Nomerovsky Maxim 221', 0Dh, 0Ah, '$'

.code

start:

mov AX, @data

mov DS, AX

mov AH, 09h

mov DX, offset Msg

int 21h

mov AX, 4242

mov BX, 10

mov CX, 0

loop1:

inc CX

mov DX, 0

div BX

push DX

cmp AX, 0

jne loop1

loop2:

mov AH, 02h

pop DX

call printNum

loop loop2

mov AX, 4C00h

int 21h

printNum proc

add DX, 30h

int 21h

ret

printNum endp

end start

Программа 2

.model small

.stack 100h

.386

.data

Msg db 'Nomerovsky Maxim 221', 0Dh, 0Ah, '$'

.code

start:

mov AX, @data

mov DS, AX

mov AH, 09h

mov DX, offset Msg

int 21h

mov eax, 65536

mov ebx, 10

mov CX, 0

loop1:

inc CX

mov edx, 0

div ebx

push edx

cmp eax, 0

jne loop1

loop2:

mov AH, 02h

pop edx

call printNum

loop loop2

mov eax, 4C00h

int 21h

printNum proc

add edx, 30h

int 21h

ret

printNum endp

end start

Скриншоты запуска программ

Программа 1

Программа 2

Ответы на контрольные вопросы

- Чем отличается деление на байт от деления на слово? (где должно располагаться делимое, куда попадут частное от деления и остаток от деления)

Деление на байт					Деление на слово

Байтовая команда делит 16-битное делимое на 8-битный делитель. Делитель находится в регистре AX, а результат помещается в два регистра: частное в AL, остаток от деления AH.

Команда, работающая со словами, делит 32-битное делимое на 16-битный делитель. Делимое находится в паре регистров DX : AX, DX содержит старшую значимую часть, а AX младшую. Частное помещается в регистр AX, а остаток в DX.

- Каков механизм действия команды cmp? В паре с какими командами она обычно используется?

Команда сравнивает два числа, вычитая одно из другого. Результат не сохраняется, а лишь устанавливает в соответствии с результатом флаги состояния. Команда cmp обычно используется вместе с командами условных переходов.

- На какие флаги реагируют команды условного перехода для чисел со знаком и для чисел без знака?

Команды условного перехода для чисел со знаком проверяют флаги знака, переполнения и нуля.

Команды условного перехода для чисел без знака проверяют флаги переноса и нуля.

- С помощью команд условного и безусловного перехода выполните программную реализацию алгоритма ветвления для определения наименьшего числа из двух заданных. Алгоритм изображен в виде блок-схемы, приведенной на рис.

.model small

.stack 100h

.386

.data

.code

start:

mov AX, @data

mov DS, AX

mov AX, 42	;R1

mov BX, 5	;R2

cmp AX, BX

JL vr2

mov DX, BX	;R3

JMP cont

vr2:

mov DX, AX	;R3

cont:

mov AX, 4C00h

int 21h

end start

- Каков механизм работы команды организации цикла LOOP?

Команда LOOP в конце каждой итерации уменьшает содержимое CX на 1 и передаёт управление на метку, указанную в команде, если содержимое CX не равно 0, иначе выполняется следующая команда.

- Как с помощью команды сдвига можно умножить знаковое число, хранящееся в АХ, на 2 в n-ой степени?

Умножить число на 2 в n-ой степени можно используя команды SHL или SAL.

SAL AX, CL (в CL помещается n)

- Как с помощью команды сдвига проверить содержимое регистра ВХ на четность?

Для проверки содержимого BX на чётность можно использовать команды SHR или SAR. Т.к. команда при сдвиге сохраняет бит, попадающий за пределы операнда во флаг CF, то после сдвига если CF = 1, то число не чётное, если CF = 0, то число чётное.